# 大疆无人机航点航线文件内容示例及参数说明20240701版

本文档只针对大疆行业无人机航点航线内容说明，不包含其他无人机，及建图航拍、航带航线等特殊用途航线。

## KMZ文件简介

.  以 “.kmz” 后缀结尾，实质是使用 ZIP 格式打包的归档文件。   一个标准的 WPML 航线文件解压后，其文件结构如下：

template.kml文件被称为“模板文件”。预定义的模板为用户编辑和规划航线提供了一种便捷手段。如测绘用户使用建图航拍模板时，不需要仔细描画每条航线的路径，而只需要定义测绘区域和重叠率，即可通过 DJI  Pilot 2、 DJI Flighthub 2 或其它软件生成最终提供给无人机执行的路径和动作。

waylines.wpml文件被称为 “执行文件”。执行文件定义了明确的无人机飞行和负载动作指令。这些指令由 DJI Pilot

2、 DJI Flighthub 2 或者其它软件生成。这些软件通过读取 template.kml 内的模板参数，结合路径生成算法的演算，最终生成 waylines.wpml文件用于执行。

res资源文件夹包含了航线所需的辅助资源，如在开始精准复拍前，预先准备的参考目标物照片等。

### 注意事项：

.  pilot 2可执行kml、 kmz文件。 pilot 2在执行kmz时， kmz中的kml文件内容不能为空（空文件、空航线）。

实际上pilot 2只会识别kml文件，通过识别kml模板文件，生成无人机的执行文件wpml。

.  MSDK、大疆机场（1代、 2代）只能执行kmz文件航线， kmz其中的kml可以为空（不能没有kml，但是内容可以为空）     kml为空，并不是里面没有任何内容，而是不需要书写航线信息，该有的基础格式还是需要有，内容示例如下

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.2"> <Document> </Document> </kml>

## template.kml文件说明

template.kml是模板文件，可以被 DJI Pilot 2、 DJI Flighthub 2 或者其它软件解析，生成最终提供给无人机执行的路径和动作，即 waylines.wpml文件。  template.kml 文件由三部分组成：

1. 创建信息：主要包含航线文件本身的信息，例如文件的创建、更新时间等。

2. 任务信息：主要包含 wpml:missionConfig元素，定义航线任务的全局参数等。

3. 模板信息：主要包含 Folder元素，定义航线的模板信息（如航点飞行、建图航拍、倾斜摄影、航带飞行等）。不同航线模板类型包含的元素不同。

### 注意事项：

.  无人机在执行航线任务时不会读取kml文件，只会读取wpml文件。所以模板文件的用途就只是用于生成wpml文件及其内容。

.  kml的内容及格式书写错误，可能导致pilot 2及司空2无法识别，进而报错。

### 示例文件

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.2"> <Document>

<!-- Step 1: Implement File Creation Information -->

<wpml:author>Name</wpml:author>

<wpml:createTime>1637600807044</wpml:createTime> <wpml:updateTime>1637600875837</wpml:updateTime>

<!-- Step 2: Setup Mission Configuration -->

<wpml:missionConfig>

<wpml:flyToWaylineMode>safely</wpml:flyToWaylineMode>

<wpml:finishAction>goHome</wpml:finishAction>

<wpml:exitOnRCLost>goContinue</wpml:exitOnRCLost>

<wpml:executeRCLostAction>hover</wpml:executeRCLostAction>

<wpml:takeOffSecurityHeight>20</wpml:takeOffSecurityHeight>

<wpml:takeOffRefPoint>23.98057,115.987663,100</wpml:takeOffRefPoint>

<wpml:takeOffRefPointAGLHeight>35</wpml:takeOffRefPointAGLHeight>

<wpml:globalTransitionalSpeed>8</wpml:globalTransitionalSpeed>

<wpml:droneInfo>

<!-- Declare drone model with M30 -->

<wpml:droneEnumValue>67</wpml:droneEnumValue>

<wpml:droneSubEnumValue>0</wpml:droneSubEnumValue> </wpml:droneInfo>

<wpml:payloadInfo>

<!-- Declare payload model with M30 -->

<wpml:payloadEnumValue>52</wpml:payloadEnumValue>

<wpml:payloadPositionIndex>0</wpml:payloadPositionIndex> </wpml:payloadInfo>

</wpml:missionConfig>

<!-- Step 3: Setup A Folder for Waypoint Template -->

<Folder>

<wpml:templateType>waypoint</wpml:templateType>

<wpml:useGlobalTransitionalSpeed>0</wpml:useGlobalTransitionalSpeed>

<wpml:templateId>0</wpml:templateId>

<wpml:waylineCoordinateSysParam>

<wpml:coordinateMode>WGS84</wpml:coordinateMode>

<wpml:heightMode>EGM96</wpml:heightMode>

<wpml:globalShootHeight>50</wpml:globalShootHeight>

<wpml:positioningType>GPS</wpml:positioningType>

<wpml:surfaceFollowModeEnable>1</wpml:surfaceFollowModeEnable>

<wpml:surfaceRelativeHeight>100</wpml:surfaceRelativeHeight> </wpml:waylineCoordinateSysParam>

<wpml:autoFlightSpeed>7</wpml:autoFlightSpeed>

<wpml:gimbalPitchMode>usePointSetting</wpml:gimbalPitchMode>

<wpml:globalWaypointHeadingParam>

<wpml:waypointHeadingMode>followWayline</wpml:waypointHeadingMode>

<wpml:waypointHeadingAngle>45</wpml:waypointHeadingAngle>

<wpml:waypointPoiPoint>24.323345,116.324532,31.000000</wpml:waypointPoiPoint>

<wpml:waypointHeadingPathMode>clockwise</wpml:waypointHeadingPathMode> </wpml:globalWaypointHeadingParam>

<wpml:globalWaypointTurnMode>toPointAndStopWithDiscontinuityCurvature</wpml:globalWaypointTurnMod e>

<wpml:globalUseStraightLine>0</wpml:globalUseStraightLine>

<Placemark>

<Point>

<!-- Fill longitude and latitude here -->

<coordinates>

longitude,latitude

</coordinates>

</Point>

<wpml:index>0</wpml:index>

<wpml:ellipsoidHeight>90.2</wpml:ellipsoidHeight>

<wpml:height>100</wpml:height>

<wpml:useGlobalHeight>1</wpml:useGlobalHeight>

<wpml:useGlobalSpeed>1</wpml:useGlobalSpeed>

<wpml:useGlobalHeadingParam>1</wpml:useGlobalHeadingParam>

<wpml:useGlobalTurnParam>1</wpml:useGlobalTurnParam>

<wpml:gimbalPitchAngle>0</wpml:gimbalPitchAngle> </Placemark>

<Placemark>

<Point>

<!-- Fill longitude and latitude here -->

<coordinates>

longitude,latitude

</coordinates>

</Point>

<wpml:index>1</wpml:index>

<wpml:ellipsoidHeight>90.2</wpml:ellipsoidHeight>

<wpml:height>100</wpml:height>

<wpml:useGlobalHeight>1</wpml:useGlobalHeight>

<wpml:useGlobalSpeed>1</wpml:useGlobalSpeed>

<wpml:useGlobalHeadingParam>1</wpml:useGlobalHeadingParam>

<wpml:useGlobalTurnParam>1</wpml:useGlobalTurnParam>

<wpml:gimbalPitchAngle>0</wpml:gimbalPitchAngle>

<!-- Declare action group for waypoint 1# -->

<wpml:actionGroup>

<wpml:actionGroupId>0</wpml:actionGroupId>

<wpml:actionGroupStartIndex>1</wpml:actionGroupStartIndex>

<wpml:actionGroupEndIndex>1</wpml:actionGroupEndIndex>

<wpml:actionGroupMode>sequence</wpml:actionGroupMode>

<wpml:actionTrigger>

<wpml:actionTriggerType>reachPoint</wpml:actionTriggerType>

</wpml:actionTrigger>

<!-- Declare the 1st action: rotate gimbal -->

<wpml:action>

<wpml:actionId>0</wpml:actionId>

<wpml:actionActuatorFunc>gimbalRotate</wpml:actionActuatorFunc> <wpml:actionActuatorFuncParam>

<wpml:gimbalRotateMode>absoluteAngle</wpml:gimbalRotateMode>

<wpml:gimbalPitchRotateEnable>0</wpml:gimbalPitchRotateEnable>

<wpml:gimbalPitchRotateAngle>0</wpml:gimbalPitchRotateAngle> <wpml:gimbalRollRotateEnable>0</wpml:gimbalRollRotateEnable>

<wpml:gimbalRollRotateAngle>0</wpml:gimbalRollRotateAngle> <wpml:gimbalYawRotateEnable>1</wpml:gimbalYawRotateEnable>

<wpml:gimbalYawRotateAngle>30</wpml:gimbalYawRotateAngle>

<wpml:gimbalRotateTimeEnable>0</wpml:gimbalRotateTimeEnable> <wpml:gimbalRotateTime>0</wpml:gimbalRotateTime>

<wpml:payloadPositionIndex>0</wpml:payloadPositionIndex> </wpml:actionActuatorFuncParam>

</wpml:action>

<!-- Declare the 2nd action: take photo -->

<wpml:action>

<wpml:actionId>1</wpml:actionId>

<wpml:actionActuatorFunc>takePhoto</wpml:actionActuatorFunc> <wpml:actionActuatorFuncParam>

<wpml:fileSuffix>point1</wpml:fileSuffix>

<wpml:payloadPositionIndex>0</wpml:payloadPositionIndex> </wpml:actionActuatorFuncParam>

</wpml:action>

</wpml:actionGroup> </Placemark>

</Folder> </Document>

</kml>

### 元素说明

#### 创建信息（父元素： <Document>）

这些信息不影响航线飞行，只作为文件常规内容

| 元素 | 名称 | 类 型 | 单 位 | 取值 与释义 | 是否必 需（默 认值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:author | 文件创建作者 | 字 符 串 | - | - | 无，非 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK， M30/M30T ，M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:createTime | 文件创建时间（Unix Timestamp） | 整 型 | ms | - | 无，非 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK， M30/M30T ，M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:updateTime | 文件更新时间（Unix Timestamp） | 整 型 | ms | - | 无，非 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK， M30/M30T ，M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.2"> <Document> <wpml:author>Name</wpml:author> <wpml:createTime>1637600807044</wpml:createTime> <wpml:updateTime>1637600875837</wpml:updateTime> ...... </Document> </kml>

#### 任务信息（父元素： <wpml :missionConfig> ）

这些信息主要是航线的基础设置，包括：

进入航线的路径模式：安全模式-先上升再平飞，倾斜飞行模式-直线飞行（3维空间直线）

航线结束动作：航线执行完成后的动作，包含返航、悬停、原地降落、返回第一个航点。

航线失控动作：继续执行航线、执行基础失控动作。  执行航线过程中无人机失控会优先执行该动作，执行完成后继续执行基础失控动作。

基础失控动作：常规失去控制端后执行的飞行动作，包含返航、悬停、原地降落

安全起飞高度：无人机起飞后，先会原地上升至该高度后，才会前往航线第一个航点。

航线过渡速度：无人机执行航线任务时，非航线规划路径的飞行速度。

全局返航高度：当无人机的返航模式不是智能返航时，无人机返航会先拉升至该高度，再飞往返航点。

起飞点位置：起飞点84坐标， 3维位置，非必须，不影响航线执行

起飞点海拔高度：取起飞点位置中的椭球高并将其转换为海拔高（96坐标）。海拔高与椭球高的区别

飞行器型号：飞行器型号编码信息，只在软件规划航线时使用，不会影响航线飞行

载荷型号：飞行器载荷型号编码信息，只在软件规划航线时使用，不会影响航线飞行

航线绕行：新增字段，功能待定。不影响现有航线执行。

| 元素 | 名 称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:flyToWaylineMode | 飞 向 首 航 点 模 式 | 枚举- string | - | safely：安全模式 （ M300）飞行器起飞 ，上升至首航点高度 ，再平飞至首航点。如果首航点低于起飞点 ，则起飞后平飞至首航点上方再下降。 （ M30）飞行器起 飞 ，上升至首航点高度 ，再平飞至首航点。如果首航点低于“安全起飞高度” ，则起飞至“安全起飞高度”后 ，平飞至首航点上方再下降。注意“安全起飞高度”仅在飞行器未起飞时生效。 pointToPoint：倾斜飞行模式 （M300）飞行器起飞后 ，倾斜飞到首航点。 （ M30）飞行器起飞至“安全起飞高度” ，再倾斜爬升至首航点。如果首航点高度低于“安全起飞高度” ，则先平飞后下 降。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:finishAction | 航 线 结 束 动 作 | 枚举- string | - | goHome：飞行器完成航线任务后 ，退出航线模式并返航。 noAction：飞行器完成航线任务后 ，退出航线模式。 autoLand：飞行器完成航线任务后 ，退出航线模式并原地降落。 gotoFirstWaypoint：飞行器完成航线任务后 ，立即飞向航线起始点 ，到达后退出航线模式。 * 注 ：以上动作执行过程 ，若飞行器退出了航线模式且进入失控状态 ，则会优先执行失控动作。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |

| 元素 | 名 称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） | 支持机型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:exitOnRCLost | 失 控 是 否 继 续 执 行 航 线 | 枚举- string | - | goContinue：继续执行航线 executeLostAction：退出航线 ，执行失控动作 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |  |
| wpml:executeRCLostAction | 失 控 动 作 类 型 | 枚举- string | - | goBack：返航。飞行器从失控位置飞向起飞点 landing：降落。飞行器从失控位置原地降落 hover：悬停。飞行器从失控位置悬停 | 无 ，当 wpml:exitOnRCLost为executeLostAction时为必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |  |
| wpml:takeOffSecurityHeight | 安 全 起 飞 高 度 | 浮点型 | m | [2, 1500] （高度模式：相对起飞点高度） * 注：飞行器起飞后 ，先爬升至该高度 ，再根据“飞向首航点模式”的设置飞至首航点。该元素仅在飞行器未起飞时生效。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |  |
| wpml:globalTransitionalSpeed | 全 局 航 线 过 渡 速 度 | 浮点型 | m/s | [1, 15] * 注：飞行器飞往每条航线首航点的速度。航线任务中断时 ，飞行器从当前位置恢复至断点的速度。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |  |
| wpml:globalRTHHeight | 全 局 返 航 高 度 | 浮点型 | m | *注：飞行器返航时 ，先爬升至该高度 ，再进行返航 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |  |
| wpml:takeOffRefPoint<x,y,z> | 参 考 起 飞 点 | 浮点型 | ° ° , , m | [-180, 180], [-90,90],无限制 * 注：“参考起飞点”仅做航线规划参考 ，飞行器执行航线时以飞行器真实的起飞点为准 ，高度使用椭球高。 | 无 ，非必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T/M3M M3D/M3TD | , |
| wpml:takeOffRefPointAGLHeight | 参 考 起 飞 点 海 拔 高 度 | 浮点型 | m | * 注：”参考起飞点“海拔高度 ，与“参考起飞点” 中的椭球高度对应。 | 无 ，非必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T/M3M M3D/M3TD | , |
| wpml:droneInfo | 飞 行 器 机 型 信 息 | - | - | 注 ：请在共用元素信息open in new window章节阅读详细信息 | - | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |  |
| wpml:payloadInfo | 负 载 机 型 信 息 | - | - | 注 ：请在共用元素信息open in new window章节阅读详细信息 | - | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |  |

| 元素 | 名 称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:autoRerouteInfo | 航 线 绕 行 | - | - | - | - | M3D/M3TD |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.2"> <Document> ...... <wpml:missionConfig> <wpml:flyToWaylineMode>safely</wpml:flyToWaylineMode> <wpml:finishAction>goHome</wpml:finishAction> <wpml:exitOnRCLost>goContinue</wpml:exitOnRCLost> <wpml:executeRCLostAction>hover</wpml:executeRCLostAction> <wpml:takeOffSecurityHeight>20</wpml:takeOffSecurityHeight> <wpml:takeOffRefPoint>23.98057,115.987663,100</wpml:takeOffRefPoint> <wpml:takeOffRefPointAGLHeight>35</wpml:takeOffRefPointAGLHeight> <wpml:globalTransitionalSpeed>8</wpml:globalTransitionalSpeed> <wpml:droneInfo> <!-- 无人机型号编码 --> <wpml:droneEnumValue>67</wpml:droneEnumValue> <wpml:droneSubEnumValue>0</wpml:droneSubEnumValue> </wpml:droneInfo> <wpml:payloadInfo> <!-- 载荷型号编码 --> <wpml:payloadEnumValue>52</wpml:payloadEnumValue> <wpml:payloadPositionIndex>0</wpml:payloadPositionIndex> </wpml:payloadInfo> </wpml:missionConfig> ...... </Document> </kml>

#### 模板信息（父元素： <Folder>）

.  pilot 2、司空2可以根据模板信息自动解析生成不同类型的航线（航点、建图航拍、倾斜摄影、航带飞行），  解析及生成算法来自大疆，对外不公开。

##### 模板共用的元素（父元素： <Folder> ）

这里主要介绍模板信息中不同航线类型模板的共用基础信息

| 元素 | 名称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:templateType | 预定义模板类型 * 注 ：模板为用户提供了快速生成航线的方案。 用户填充模板元素 ，再导入大疆支持客户端（如DJI Pilot） ，即可快速生成可执行的测绘/巡检航线。 | 枚举- string | - | waypoint：航点飞行 mapping2d：建图航拍 mapping3d：倾斜摄影 mappingStrip：航带飞行 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:templateId | 模板ID * 注 ：在一个kmz文件内该ID唯一。建议从0开始单调连续递增。在template. kml和 waylines.wpml文件中 ，将使用该id将模板与所生成的可执行航线进行关联。 | 整型 | - | [0, 65535] | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:autoFlightSpeed | 全局航线飞行速度 | 浮点型 | m/s | [1, 15] * 注 ：该元素定义了此模板生成的整段航线中 ，飞行器的目标飞行速度。如果额外定义了某航点的该元素 ，则局部定义会覆盖全局定义。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:waylineCoordinateSysParam | 坐标系参数 | - | - | - | - | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:payloadParam | 负载设置 | - | - | - | - | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.2"> <Document>

......

<Folder>

<wpml:templateType>waypoint</wpml:templateType>

<wpml:useGlobalTransitionalSpeed>0</wpml:useGlobalTransitionalSpeed>

<wpml:templateId>0</wpml:templateId>

<wpml:waylineCoordinateSysParam>

<wpml:coordinateMode>WGS84</wpml:coordinateMode>

<wpml:heightMode>EGM96</wpml:heightMode>

<wpml:globalShootHeight>50</wpml:globalShootHeight>

<wpml:positioningType>GPS</wpml:positioningType>

<wpml:surfaceFollowModeEnable>1</wpml:surfaceFollowModeEnable>

<wpml:surfaceRelativeHeight>100</wpml:surfaceRelativeHeight> </wpml:waylineCoordinateSysParam>

<wpml:autoFlightSpeed>7</wpml:autoFlightSpeed>

<wpml:gimbalPitchMode>usePointSetting</wpml:gimbalPitchMode>

<wpml:globalWaypointHeadingParam>

<wpml:waypointHeadingMode>followWayline</wpml:waypointHeadingMode>

<wpml:waypointHeadingAngle>45</wpml:waypointHeadingAngle>

<wpml:waypointPoiPoint>24.323345,116.324532,31.000000</wpml:waypointPoiPoint>

<wpml:waypointHeadingPathMode>clockwise</wpml:waypointHeadingPathMode> </wpml:globalWaypointHeadingParam>

<wpml:globalWaypointTurnMode>toPointAndStopWithDiscontinuityCurvature</wpml:globalWaypointTurnMode >

<wpml:globalUseStraightLine>0</wpml:globalUseStraightLine>

</Folder>

......

</Document>

</kml>

##### 航点飞行模板元素（父元素： <Folder> ）

示例

</wpml:globalWaypointHeadingParam>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.2"> <Document>

......

<Folder>

<wpml:templateType>waypoint</wpml:templateType>

<wpml:useGlobalTransitionalSpeed>0</wpml:useGlobalTransitionalSpeed> <wpml:templateId>0</wpml:templateId>

<wpml:waylineCoordinateSysParam>

<!-- 坐标系参数    -->

</wpml:waylineCoordinateSysParam>

<wpml:autoFlightSpeed>7</wpml:autoFlightSpeed>

<wpml:gimbalPitchMode>usePointSetting</wpml:gimbalPitchMode>

<wpml:globalWaypointHeadingParam>

<!-- 全局偏航角模式参数    -->

<wpml:globalWaypointTurnMode>toPointAndStopWithDiscontinuityCurvature</wpml:globalWaypointTurnMode

>

<wpml:globalUseStraightLine>0</wpml:globalUseStraightLine>

<Placemark>

<!-- 航点信息，及航点动作  -->

</Placemark>

</Folder> </Document>

</kml>

##### 建图航拍模板元素（父元素： <Placemark> ）

.  建图航拍的模板参数，根据以下参数， pilot 2及司空2可以生成可执行的kmz文件，执行航拍

| 元素 | 名称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:caliFlightEnable | 是否开启标定飞行 * 注 ：仅适用于M300 RTK与M350 RTK机型 | 布尔型 | - | 0：不开启 1 ：开启 ，航线中自动进行惯导标定 ，保证模型精度。航线收尾会进行三次加减速飞行 ，航线拐弯处自动外扩进行加减速飞 行。航线过长会均匀插入加减速飞行 ，每次标定后飞行时间不会超过100s。 | - | M300 RTK ，M350 RTK |
| wpml:elevationOptimizeEnable | 是否开启高程优化 | 布尔型 | - | 0：不开启 1 ：开启 ，飞行器会在航线执行完毕后 ，飞向测区中心采集一组倾斜照片 ，优化高程精度。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:smartObliqueEnable | 是否开启智能摆拍 * 注 ：M300 RTK 与 M350 RTK 机型仅支持 P1 相机 | 布尔型 | - | 0：不开启 1 ：开启 ，飞行器在单次建图航拍任务过程中 ，可通过云台摆动完成正射与倾斜照片拍摄。 | - | M300 RTK ，M350 RTK， M3E/M3T/M3M， M3D |
| wpml:smartObliqueGimbalPitch | 智能摆拍拍摄俯仰角 * 注 ：M300 RTK 与 M350 RTK 机型仅支持 P1 相机 | 整型 | ° | 对应机型云台可转动范围 | - | M300 RTK ，M350 RTK， M3E/M3T/M3M， M3D |
| wpml:shootType | 拍照模式（定时或定距） | 枚举- string | - | time：等时间拍照 distance：等间隔拍照 * 注 ：建议使用“time”等时间拍照。在template.kml文件中定义“拍照模式”、“重叠 率”和“飞行速度” ，计算后得出间隔时间或间隔距离距离写入waylines.wpml中。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:direction | 航线方向 | 整型 | - | [0, 360] | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:margin | 测区外扩距离 | 整型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:overlap | 重叠率参数 | - | - | - | - | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:ellipsoidHeight | 全局航线高度（椭球高） * 注 ：如果 wpml:height 选用相对起飞点高度 ，则 wpml:ellipsoidHeight 和 wpml:height 相同；如果 wpml:height 选用 EGM96 海拔高度或 AGL 相对地面高度 ，则 wpml:wpml:ellipsoidHeight 由 wpml:height做相应转换得到。 | 浮点型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:height | 全局航线高度（ EGM96海拔高/相对起飞点高度/AGL相对地面高度） * 注 ：该元素与 wpml:ellipsoidHeight 配合使用，二者是同一位置不同高程参考平面的表达。 | 浮点型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:facadeWaylineEnable | 是否开启斜立面 * 注 ：该元素与 ” LinearRing“ 配合使用 ，开启后将按照椭球该读取其中的高度值 | 布尔型 | - | 0：不开启 1 ：开启 | - | M3E/M3T/M3M |

| 元素 | 名称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） | 支持机型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polygon | 测区多边形 * 注 ：此处格式如 <Polygon> <outerBoundaryIs> <LinearRing> <coordinates> 经度 ,纬度 ,高度 经度 ,纬度 ,高度 经度 ,纬度 ,高度 </coordinates> </LinearRing> </outerBoundaryIs> </Polygon>” * 注 ：当 wpml:facadeWaylineEnable 为 1 时 ，测区多边形支持空中面 ，如“ <Polygon> <outerBoundaryIs> <LinearRing> | - | - | - | - | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |  |
|  | <coordinates> 经度 ,纬度 ,300 经度 ,纬度 ,200 经度 ,纬 |  |  |  |  |  |  |
|  | 度 ,50 </coordinates> </LinearRing> |  |  |  |  |  |  |
|  | </outerBoundaryIs> </Polygon>”，航线生成方向与端点顺序有关 |  |  |  |  |  |  |
| wpml:mappingHeadingParam | 建图航拍飞行器朝向参数 | - | - | - | - | M3E/M3T/M3M M3D/M3TD | , |
| wpml:gimbalPitchMode | 云台俯仰角模式 | 枚举- string | - | manual：手动控制云台俯 仰角fixed：固定为用户设置的俯仰角 | - | M3E/M3T/M3M M3D/M3TD | , |
| wpml:gimbalPitchAngle | 云台俯仰角度 | ° | - | [-90, -30] | *注 ：当 wpml:gimbalPitchMode为fixed时 ，该值为必需元素 | M3E/M3T/M3M M3D/M3TD | , |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.6"> <Document>

<wpml:createTime>1719825868777</wpml:createTime>

<wpml:updateTime>1719825926913</wpml:updateTime>

<wpml:missionConfig>

<!-- 任务信息-->

</wpml:missionConfig>

<!-- 以下为模板信息示例-->

<Folder>

<wpml:templateType>mapping2d</wpml:templateType>

<wpml:templateId>0</wpml:templateId>

<wpml:waylineCoordinateSysParam>

<wpml:coordinateMode>WGS84</wpml:coordinateMode>

<wpml:heightMode>relativeToStartPoint</wpml:heightMode>

<wpml:globalShootHeight>398.125</wpml:globalShootHeight>

</wpml:waylineCoordinateSysParam>

<wpml:autoFlightSpeed>15</wpml:autoFlightSpeed>

<Placemark>

<wpml:caliFlightEnable>0</wpml:caliFlightEnable>

<wpml:elevationOptimizeEnable>1</wpml:elevationOptimizeEnable>

<wpml:smartObliqueEnable>0</wpml:smartObliqueEnable>

<wpml:facadeWaylineEnable>0</wpml:facadeWaylineEnable>

<wpml:isLookAtSceneSet>0</wpml:isLookAtSceneSet>

<wpml:smartObliqueGimbalPitch>-45</wpml:smartObliqueGimbalPitch>

<wpml:shootType>time</wpml:shootType>

<wpml:direction>23</wpml:direction>

<wpml:margin>0</wpml:margin>

<wpml:overlap>

<wpml:orthoLidarOverlapH>80</wpml:orthoLidarOverlapH>

<wpml:orthoLidarOverlapW>70</wpml:orthoLidarOverlapW>

<wpml:orthoCameraOverlapH>80</wpml:orthoCameraOverlapH>

<wpml:orthoCameraOverlapW>70</wpml:orthoCameraOverlapW>

</wpml:overlap>

<Polygon>

<outerBoundaryIs>

<LinearRing>

<coordinates>

108.82783035542,34.213044124886,0

108.827658583113,34.2108053785876,0

108.829266603113,34.2108372084099,0

108.830384109836,34.2129912374898,0

</coordinates>

</LinearRing>

</outerBoundaryIs>

</Polygon>

<wpml:ellipsoidHeight>398.125</wpml:ellipsoidHeight> <wpml:height>398.125</wpml:height>

</Placemark>

<wpml:payloadParam>

<wpml:payloadPositionIndex>0</wpml:payloadPositionIndex> <wpml:focusMode>firstPoint</wpml:focusMode>

<wpml:dewarpingEnable>1</wpml:dewarpingEnable>

<wpml:returnMode>singleReturnFirst</wpml:returnMode> <wpml:samplingRate>240000</wpml:samplingRate>

<wpml:scanningMode>nonRepetitive</wpml:scanningMode>

<wpml:modelColoringEnable>1</wpml:modelColoringEnable> </wpml:payloadParam>

</Folder> </Document>

</kml>

##### 倾斜摄影模板元素（父元素： <Placemark> ）

| 元素 | 名称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:caliFlightEnable | 是否开启标定飞行 * 注：仅适用于M300 RTK与M350 RTK机型 | 布尔型 | - | 0：不开启 1：开启 ，航线中自动进行惯导标定 ，保证模型精 度。航线收尾会进行三次加减速飞行 ，航线拐弯处自动外扩进行加减速飞行。航线过长会均匀插入加减速飞行 ，每次标定后飞行时间不会超过100s。 | - | M300 RTK ，M350 RTK |
| wpml:inclinedGimbalPitch | 云台俯仰角度（倾斜） | 整型 | ° | * 注：不同云台可转动范围不 同。倾斜摄影模板会被生成五条航线 ，其中1条采集正射影像 ，4条采集倾斜影像。此元素用于设置倾斜影像采集时云台俯仰角 度。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:inclinedFlightSpeed | 航线飞行速度（倾斜） | 浮点型 | m/s | [1, 15] * 注：倾斜摄影模板会被生成五条航线 ，其中1条采集正射影像 ，4条采集倾斜影像。此元素用于设置倾斜影像采集时飞行目标速度。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:shootType | 拍照模式（定时或定距） | 枚举- string | - | time：等时间拍照 distance： 等间隔拍照* 注：建议使用 “time”等时间拍照。在 template.kml文件中定义“拍照模式”、“重叠率”和“飞行速度”， 计算后得出间隔时间或间隔距离距离写入waylines.wpml中。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |

| 元素 | 名称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:direction | 航线方向 | 整型 | ° | [0, 360] | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:margin | 测区外扩距离 | 整型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:overlap | 重叠率参数 | - | - | - | - | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:ellipsoidHeight | 全局航线高度（椭球高） * 注：该元素与“wpml:height”配合使用 ，二者是同一位置不同高程参考平面的表达。 | 浮点型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:height | 全局航线高度（ EGM96海拔高/相对起飞点高度/AGL相对地面高度） * 注：该元素与“wpml:ellipsoidHeight”配合使用 ，二者是同一位置不同高程参考平面的表达。 | 浮点型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| Polygon | “<Polygon> <outerBoundaryIs> <LinearRing> <coordinates> 经度 , </outerBoundaryIs> </Polygon>” 测区多边形 * 注：此处格式如 纬度 ,0 经度 ,维度 ,0 经度 ,纬度 ,0. </coordinates> </LinearRing>. | - | - | - | - | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.6"> <Document>

<wpml:createTime>1719826455581</wpml:createTime>

<wpml:updateTime>1719826558051</wpml:updateTime>

<wpml:missionConfig>

<!-- 任务信息-->

</wpml:missionConfig>

<!-- 以下为模板信息示例-->

<Folder>

<wpml:templateType>mapping3d</wpml:templateType>

<wpml:templateId>0</wpml:templateId>

<wpml:waylineCoordinateSysParam>

<wpml:coordinateMode>WGS84</wpml:coordinateMode>

<wpml:heightMode>relativeToStartPoint</wpml:heightMode>

<wpml:globalShootHeight>145.087448120117</wpml:globalShootHeight>

</wpml:waylineCoordinateSysParam>

<wpml:autoFlightSpeed>15</wpml:autoFlightSpeed>

<Placemark>

<wpml:caliFlightEnable>0</wpml:caliFlightEnable>

<wpml:inclinedGimbalPitch>-45</wpml:inclinedGimbalPitch>

<wpml:shootType>time</wpml:shootType>

<wpml:direction>181</wpml:direction>

<wpml:margin>0</wpml:margin>

<wpml:inclinedFlightSpeed>15</wpml:inclinedFlightSpeed>

<wpml:overlap>

<wpml:orthoLidarOverlapH>80</wpml:orthoLidarOverlapH>

<wpml:orthoLidarOverlapW>70</wpml:orthoLidarOverlapW>

<wpml:orthoCameraOverlapH>80</wpml:orthoCameraOverlapH>

<wpml:orthoCameraOverlapW>70</wpml:orthoCameraOverlapW>

<wpml:inclinedLidarOverlapH>70</wpml:inclinedLidarOverlapH>

<wpml:inclinedLidarOverlapW>60</wpml:inclinedLidarOverlapW>

<wpml:inclinedCameraOverlapH>70</wpml:inclinedCameraOverlapH> <wpml:inclinedCameraOverlapW>60</wpml:inclinedCameraOverlapW>

</wpml:overlap>

<Polygon>

<outerBoundaryIs>

<LinearRing>

<coordinates>

108.827692019798,34.2126380939905,0

108.827631750344,34.2103729357772,0

108.82972869915,34.2111207864096,0

108.830153066842,34.2128023345461,0

</coordinates>

</LinearRing>

</outerBoundaryIs>

</Polygon>

<wpml:ellipsoidHeight>145.087448120117</wpml:ellipsoidHeight> <wpml:height>145.087448120117</wpml:height>

</Placemark>

<wpml:payloadParam>

<wpml:payloadPositionIndex>0</wpml:payloadPositionIndex> <wpml:dewarpingEnable>0</wpml:dewarpingEnable>

<wpml:returnMode>singleReturnFirst</wpml:returnMode>

<wpml:samplingRate>240000</wpml:samplingRate>

<wpml:scanningMode>nonRepetitive</wpml:scanningMode>

<wpml:modelColoringEnable>0</wpml:modelColoringEnable>

<wpml:imageFormat>wide</wpml:imageFormat>

</wpml:payloadParam> </Folder>

</Document> </kml>

##### 航带飞行模板元素（父元素： <Placemark> ）

| 元素 | 名称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:caliFlightEnable | 是否开启标定飞行 | 布尔型 | - | 0 ：不开启 1 ：开启 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:shootType | 拍照模式（定时或定距） | 枚举- string | - | time：等时间拍照 distance：等间隔拍照* 注 ：建议使用“time”等时间拍照。在template. kml文件中定义“拍照模式”、“重叠率”和“飞行速度” ，计算后得出间隔时间或间隔距离距离写入waylines.wpml中。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |

| 元素 | 名称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:direction | 航线方向 | 整型 | ° | [0, 360] | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:margin | 测区外扩距离 | 浮点型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:singleLineEnable | 是否开启单航线飞行 | 布尔型 | - | 0 ：不开启 1 ：开启 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:cuttingDistance | 每个子航带航线长度 | 浮点型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:boundaryOptimEnable | 是否开启边缘优化 | 布尔型 | - | 0 ：不开启 1 ：开启 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:leftExtend | 航带左侧外扩距离 | 整型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:rightExtend | 航带右侧外扩距离 | 整型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:includeCenterEnable | 是否包含中心线 | 布尔型 | - | 0 ：不包含 1 ：包含 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:overlap | 重叠率参数 | - | - | - | - | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:ellipsoidHeight | 全局航线高度（椭球高） * 注 ：该元素与 “wpml:height”配合使用 ，二者是同一位置不同高程参考平面的表达。 | 浮点型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:height | 全局航线高度（ EGM96海拔高/相对起飞点高 度/AGL相对地面高度） * 注 ：该元素与 “wpml:ellipsoidHeight”配合使用 ，二者是同一位置不同高程参考平面的表达。 | 浮点型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:stripUseTemplateAltitude | 是否开启变高航带 注：该元素与“LineString”配合使用，开启后将按照椭球高读取其中的高度值。 | 布尔型 | - | 0 ：不开启 1 ：开启 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| LineString | 航点信息 注：格式为 <LineString> | - | - | - | - | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
|  | <coordinates> 经度, 纬度, 高度 经度, 维度, 高度 |  |  |  |  |  |
|  | 经度, 纬度, 高度 </coordinates> |  |  |  |  |  |
|  | </LineString>”。 其中高度值仅在 “wpml:stripUseTemplateAltitude” 开启时读取。 |  |  |  |  |  |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.6"> <Document>

<wpml:createTime>1719826141396</wpml:createTime>

<wpml:updateTime>1719826188468</wpml:updateTime>

<wpml:missionConfig>

<!-- 任务信息-->

</wpml:missionConfig>

<!-- 以下为模板信息示例-->

<Folder>

<wpml:templateType>mappingStrip</wpml:templateType>

<wpml:templateId>0</wpml:templateId>

<wpml:waylineCoordinateSysParam>

<wpml:coordinateMode>WGS84</wpml:coordinateMode>

<wpml:heightMode>relativeToStartPoint</wpml:heightMode>

<wpml:globalShootHeight>56.25</wpml:globalShootHeight> </wpml:waylineCoordinateSysParam>

<wpml:autoFlightSpeed>2.5570547580719</wpml:autoFlightSpeed> <Placemark>

<wpml:caliFlightEnable>0</wpml:caliFlightEnable>

<wpml:elevationOptimizeEnable>1</wpml:elevationOptimizeEnable> <wpml:shootType>time</wpml:shootType>

<wpml:direction>0</wpml:direction>

<wpml:singleLineEnable>0</wpml:singleLineEnable>

<wpml:cuttingDistance>1000</wpml:cuttingDistance>

<wpml:boundaryOptimEnable>0</wpml:boundaryOptimEnable>

<wpml:leftExtend>50</wpml:leftExtend>

<wpml:rightExtend>50</wpml:rightExtend>

<wpml:includeCenterEnable>0</wpml:includeCenterEnable>

<wpml:overlap>

<wpml:orthoLidarOverlapH>80</wpml:orthoLidarOverlapH>

<wpml:orthoLidarOverlapW>70</wpml:orthoLidarOverlapW>

<wpml:orthoCameraOverlapH>80</wpml:orthoCameraOverlapH>

<wpml:orthoCameraOverlapW>70</wpml:orthoCameraOverlapW> </wpml:overlap>

<LineString>

<coordinates>

108.828832500412,34.2132333614299,0

108.828731945418,34.210777449941,0

</coordinates>

</LineString>

<wpml:ellipsoidHeight>56.25</wpml:ellipsoidHeight>

<wpml:height>56.25</wpml:height>

<wpml:stripMergedRegions>[]</wpml:stripMergedRegions>

<wpml:stripUseTemplateAltitude>0</wpml:stripUseTemplateAltitude> </Placemark>

<wpml:payloadParam>

<wpml:payloadPositionIndex>0</wpml:payloadPositionIndex>

<wpml:dewarpingEnable>0</wpml:dewarpingEnable>

<wpml:returnMode>singleReturnFirst</wpml:returnMode>

<wpml:samplingRate>240000</wpml:samplingRate>

<wpml:scanningMode>nonRepetitive</wpml:scanningMode>

<wpml:modelColoringEnable>0</wpml:modelColoringEnable>

<wpml:imageFormat>wide,ir</wpml:imageFormat>

</wpml:payloadParam> </Folder>

</Document> </kml>

##### 重叠率信息（父元素 <wpml :overlap> ）

| 元素 | 名称 | 类 型 | 单 位 | 取值 与释义 | 是否必 需（默 认值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:orthoLidarOverlapH | 激光航向重叠率 （正射） | 整 型 | 百 分 比 | [0, 100] | - | M300 RTK ，M350 RTK |
| wpml:orthoLidarOverlapW | 激光旁向重叠率 （正射） | 整 型 | 百 分 比 | [0, 100] | - | M300 RTK ，M350 RTK |
| wpml:orthoCameraOverlapH | 可见光航 向重叠率 （正射） | 整 型 | 百 分 比 | [0, 100] | - | M300 RTK ，M350 RTK， M30/M30T ，M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |
| wpml:orthoCameraOverlapW | 可见光旁 向重叠率 （正射） | 整 型 | 百 分 比 | [0, 100] | - | M300 RTK ，M350 RTK， M30/M30T ，M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |
| wpml:inclined LidarOverlapH | 激光航向重叠率 （倾斜） | 整 型 | 百 分 比 | [0, 100] | - | M300 RTK ，M350 RTK |
| wpml:inclined LidarOverlapW | 激光旁向重叠率 （倾斜） | 整 型 | 百 分 比 | [0, 100] | - | M300 RTK ，M350 RTK |
| wpml:inclinedCameraOverlapH | 可见光航 向重叠率 （倾斜） | 整 型 | 百 分 比 | [0, 100] | - | M300 RTK ，M350 RTK， M30/M30T ，M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |
| wpml:inclinedCameraOverlapW | 可见光旁 向重叠率 （倾斜） | 整 型 | 百 分 比 | [0, 100] | - | M300 RTK ，M350 RTK， M30/M30T ，M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |

##### 航点信息（父元素： <Placemark> ）

| 元素 | 名称 | 类 型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:isRisky | 是否危险点 | 布 尔 型 | - | 0：正常点 ，1：危险点 | - | M30/M30T， M3D/M3TD |
| Point | 航点经纬度<经度,纬度> * 注：此处格式如“ <Point> <coordinates> 经度 ,纬度 </coordinates> </Point> ” | 浮 点 型 | ° ° , | [-180, 180], [-90,90] | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |
| wpml:index | 航点序号 * 注：在一条航线内该ID唯一。该序号必须从0开始单调连续递增。 | 整 型 | - | [0, 65535] | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |
| wpml:useGlobalHeight | 是否使用全局高度 | 布 尔 型 | - | 0, 1 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |
| wpml:ellipsoidHeight | 航点高度（WGS84椭球高度） * 注：该元素与“wpml:height”配合使用 ，二者是同一位置不同高程参考平面的表达。 | 浮 点 型 | m | - | 必需元素 * 注 ：当且仅当“wpml:useGlobalHeight”为“0”时必需 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |
| wpml:height | 航点高度（ EGM96海拔高度/相对起飞点高度/AGL相对地面高度） * 注：该元素与 wpml: ellipsoidHeight配合使用 ，二者是同一位置不同高程参考平面的表达。 | 浮 点 型 | m | - | 必需元素 * 注 ：当且仅当“wpml:useGlobalHeight”为“0”时必需 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |

| 元素 | 名称 | 类 型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:useGlobalSpeed | 是否使用全局飞行速度 * 注：此处的全局飞行速度即 “wpml:autoFlightSpeed” | 布 尔 型 | - | 0：不使用全局设置 1：使用全局设置 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |
| wpml:waypointSpeed | 航点飞行速度 | 浮 点 型 | m/s | [1, 15] | 必需元素 * 注 ：当且仅当“wpml:useGlobalSpeed”为“0”时必需 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |
| wpml:useGlobalHeadingParam | 是否使用全局偏航角模式参数 | 布 尔 型 | - | 0：不使用全局设置 1：使用全局设置 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |
| wpml:waypointHeadingParam | 偏航角模式参数 | - | - | - | 必需元素 * 注 ：当且仅当 “wpml:useGlobalHeadingParam”为“0”时必需 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |
| wpml:useGlobalTurnParam | 是否使用全局航点类型（全局航点转弯模式） | 布 尔 型 | - | 0：不使用全局设置 1：使用全局设置 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |
| wpml:waypointTurnParam | 航点类型（航点转弯模式） | - | - | - | 必需元素 * 注 ：当且仅当 “wpml:useGlobalTurnParam”为“0”时必需 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |
| wpml:useStraightLine | 该航段是否贴合直线 | 布 尔 型 | - | 0：航段轨迹全程为曲线 1：航段轨迹尽量贴合两点连线 | 必需元素 * 注 ：当且仅当“wpml:waypointTurnParam”内"waypointTurnMode"被设置为 “toPointAndStopWithContinuityCurvature”或 “toPointAndPassWithContinuityCurvature”时必需。 如果此元素被设置 ，则局部定义会覆盖全局定义。 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |
| wpml:gimbalPitchAngle | 航点云台俯仰角 | 浮 点 型 | ° | 对应机型云台可转动范围 | 必需元素 * 注 ：当且仅当 “wpml:gimbalPitchMode”为 “usePointSetting”时必需。 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.6"> <Document>

<wpml:createTime>1719826835492</wpml:createTime>

<wpml:updateTime>1719826945150</wpml:updateTime>

<wpml:missionConfig>

<!-- 任务信息-->

</wpml:missionConfig>

<Folder>

<!-- 航线基础参数-->

<!-- 以下为航点信息示例-->

<Placemark>

<Point>

<coordinates>

108.827794087867,34.2129974931431

</coordinates>

</Point>

<wpml:index>0</wpml:index>

<wpml:ellipsoidHeight>100</wpml:ellipsoidHeight>

<wpml:height>100</wpml:height>

<wpml:useGlobalHeight>1</wpml:useGlobalHeight>

<wpml:useGlobalSpeed>1</wpml:useGlobalSpeed>

<wpml:useGlobalHeadingParam>1</wpml:useGlobalHeadingParam>

<wpml:useGlobalTurnParam>1</wpml:useGlobalTurnParam>

<wpml:gimbalPitchAngle>0</wpml:gimbalPitchAngle>

<wpml:useStraightLine>0</wpml:useStraightLine>

<wpml:actionGroup>

<!-- 航点动作组1-->

</wpml:actionGroup>

<wpml:actionGroup>

<!-- 航点动作组2-->

</wpml:actionGroup>

<wpml:isRisky>0</wpml:isRisky> </Placemark>

<Placemark>

<Point>

<coordinates>

108.827676042794,34.2108586286393

</coordinates> </Point>

<wpml:index>1</wpml:index>

<wpml:ellipsoidHeight>100</wpml:ellipsoidHeight> <wpml:height>100</wpml:height>

<wpml:useGlobalHeight>1</wpml:useGlobalHeight> <wpml:useGlobalSpeed>1</wpml:useGlobalSpeed>

<wpml:useGlobalHeadingParam>1</wpml:useGlobalHeadingParam> <wpml:useGlobalTurnParam>1</wpml:useGlobalTurnParam>

<wpml:gimbalPitchAngle>0</wpml:gimbalPitchAngle>

<wpml:useStraightLine>0</wpml:useStraightLine>

<wpml:isRisky>0</wpml:isRisky> </Placemark>

<Placemark>

<Point>

<coordinates>

108.829144352573,34.2108835456176

</coordinates> </Point>

<wpml:index>2</wpml:index>

<wpml:ellipsoidHeight>100</wpml:ellipsoidHeight> <wpml:height>100</wpml:height>

<wpml:useGlobalHeight>1</wpml:useGlobalHeight> <wpml:useGlobalSpeed>1</wpml:useGlobalSpeed>

<wpml:useGlobalHeadingParam>1</wpml:useGlobalHeadingParam> <wpml:useGlobalTurnParam>1</wpml:useGlobalTurnParam>

<wpml:gimbalPitchAngle>0</wpml:gimbalPitchAngle>

<wpml:useStraightLine>0</wpml:useStraightLine>

<wpml:isRisky>0</wpml:isRisky> </Placemark>

<Placemark>

<Point>

<coordinates>

108.830330379162,34.2129445736496

</coordinates> </Point>

<wpml:index>3</wpml:index>

<wpml:ellipsoidHeight>100</wpml:ellipsoidHeight> <wpml:height>100</wpml:height>

<wpml:useGlobalHeight>1</wpml:useGlobalHeight> <wpml:useGlobalSpeed>1</wpml:useGlobalSpeed>

<wpml:useGlobalHeadingParam>1</wpml:useGlobalHeadingParam> <wpml:useGlobalTurnParam>1</wpml:useGlobalTurnParam>

<wpml:gimbalPitchAngle>0</wpml:gimbalPitchAngle>

<wpml:useStraightLine>0</wpml:useStraightLine>

<wpml:isRisky>0</wpml:isRisky> </Placemark>

<Placemark>

<Point>

<coordinates>

108.828777523661,34.2119738092209

</coordinates>

</Point>

<wpml:index>4</wpml:index>

<wpml:ellipsoidHeight>100</wpml:ellipsoidHeight>

<wpml:height>100</wpml:height>

<wpml:useGlobalHeight>1</wpml:useGlobalHeight>

<wpml:useGlobalSpeed>1</wpml:useGlobalSpeed>

<wpml:useGlobalHeadingParam>1</wpml:useGlobalHeadingParam> <wpml:useGlobalTurnParam>1</wpml:useGlobalTurnParam>

<wpml:gimbalPitchAngle>0</wpml:gimbalPitchAngle>

<wpml:useStraightLine>0</wpml:useStraightLine>

<wpml:isRisky>0</wpml:isRisky>

</Placemark>

<wpml:payloadParam>

<wpml:payloadPositionIndex>0</wpml:payloadPositionIndex>

</wpml:payloadParam> </Folder>

</Document> </kml>

##### 建图航拍飞行器朝向参数（父元素 <wpml :mappingHeadingParam> ）

| 元素 | 名称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） | 支持机型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:mappingHeadingMode | 飞行器 偏航角模式 | 枚举- string | - | fixed:固定为用户设置的偏航角 followWayline:偏航角跟随航线 | - | M3E/M3T/M3M M3D/M3TD | , |
| wpml:mappingHeadingAngle | 飞行器偏航角 | 整型 | ° | [0, 360] | *注 ：当wpml:mappingHeadingMode为fixed时 ，该值为必需元素 | M3E/M3T/M3M M3D/M3TD | , |

## waylines.wpml 文件说明

waylines.wpml是飞机直接执行的文件，它定义了明确的无人机飞行和负载动作指令，这些指令由 DJI  Pilot 2、 DJI Flighthub 2 或者其它软件生成，也可被开发者直接编辑开发。  waylines.wpml文件由两部分组成：

1. 任务信息：主要包含 wpml:missionConfig元素，定义航线任务的全局参数等。

2. 航线信息：主要包含 Folder元素，定义详细的航线信息（路径定义、动作定义等）。每个 Folder代表一条可执行的航线。特别的，当使用“倾斜摄影”模板时，将生成5条可执行航线，对应waylines.wpml 内的5个 Folder元素。

### 示例文件

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.2"> <Document>

<!-- Step 1: Setup Mission Configuration -->

<wpml:missionConfig>

<wpml:flyToWaylineMode>safely</wpml:flyToWaylineMode>

<wpml:finishAction>goHome</wpml:finishAction>

<wpml:exitOnRCLost>goContinue</wpml:exitOnRCLost>

<wpml:executeRCLostAction>hover</wpml:executeRCLostAction>

<wpml:takeOffSecurityHeight>20</wpml:takeOffSecurityHeight>

<wpml:globalTransitionalSpeed>10</wpml:globalTransitionalSpeed>

<!-- Declare drone model with M30 -->

<wpml:droneInfo>

<wpml:droneEnumValue>67</wpml:droneEnumValue>

<wpml:droneSubEnumValue>0</wpml:droneSubEnumValue> </wpml:droneInfo>

<!-- Declare drone model with M30 -->

<wpml:payloadInfo>

<wpml:payloadEnumValue>52</wpml:payloadEnumValue>

<wpml:payloadPositionIndex>0</wpml:payloadPositionIndex> </wpml:payloadInfo>

</wpml:missionConfig>

<!-- Step 2: Setup A Folder for Waypoint Template -->

<Folder>

<wpml:templateId>0</wpml:templateId>

<wpml:executeHeightMode>WGS84</wpml:executeHeightMode> <wpml:waylineId>0</wpml:waylineId>

<wpml:autoFlightSpeed>10</wpml:autoFlightSpeed> <Placemark>

<Point>

<coordinates>

longitude,latitude

</coordinates>

</Point>

<wpml:index>0</wpml:index>

<wpml:executeHeight>116.57</wpml:executeHeight>

<wpml:waypointSpeed>10</wpml:waypointSpeed>

<wpml:waypointHeadingParam>

<wpml:waypointHeadingMode>followWayline</wpml:waypointHeadingMode> </wpml:waypointHeadingParam>

<wpml:waypointTurnParam>

<wpml:waypointTurnMode>toPointAndStopWithDiscontinuityCurvature</wpml:waypointTurnMode> <wpml:waypointTurnDampingDist>0</wpml:waypointTurnDampingDist>

</wpml:waypointTurnParam> </Placemark>

<Placemark>

<Point>

<coordinates>

longitude,latitude

</coordinates>

</Point>

<wpml:index>1</wpml:index>

<wpml:executeHeight>116.57</wpml:executeHeight>

<wpml:waypointSpeed>7</wpml:waypointSpeed>

<wpml:waypointHeadingParam>

<wpml:waypointHeadingMode>followWayline</wpml:waypointHeadingMode> </wpml:waypointHeadingParam>

<wpml:waypointTurnParam>

<wpml:waypointTurnMode>toPointAndStopWithDiscontinuityCurvature</wpml:waypointTurnMode> <wpml:waypointTurnDampingDist>0</wpml:waypointTurnDampingDist>

</wpml:waypointTurnParam>

<!-- Declare action group for waypoint 1# -->

<wpml:actionGroup>

<wpml:actionGroupId>0</wpml:actionGroupId>

<wpml:actionGroupStartIndex>1</wpml:actionGroupStartIndex>

<wpml:actionGroupEndIndex>1</wpml:actionGroupEndIndex>

<wpml:actionGroupMode>sequence</wpml:actionGroupMode>

<wpml:actionTrigger>

<wpml:actionTriggerType>reachPoint</wpml:actionTriggerType> </wpml:actionTrigger>

<!-- Declare the 1st action: rotate gimbal -->

<wpml:action>

<wpml:actionId>0</wpml:actionId>

<wpml:actionActuatorFunc>gimbalRotate</wpml:actionActuatorFunc> <wpml:actionActuatorFuncParam>

<wpml:gimbalRotateMode>absoluteAngle</wpml:gimbalRotateMode>

<wpml:gimbalPitchRotateEnable>0</wpml:gimbalPitchRotateEnable>

<wpml:gimbalPitchRotateAngle>0</wpml:gimbalPitchRotateAngle> <wpml:gimbalRollRotateEnable>0</wpml:gimbalRollRotateEnable>

<wpml:gimbalRollRotateAngle>0</wpml:gimbalRollRotateAngle> <wpml:gimbalYawRotateEnable>1</wpml:gimbalYawRotateEnable>

<wpml:gimbalYawRotateAngle>30</wpml:gimbalYawRotateAngle>

<wpml:gimbalRotateTimeEnable>0</wpml:gimbalRotateTimeEnable> <wpml:gimbalRotateTime>0</wpml:gimbalRotateTime>

<wpml:payloadPositionIndex>0</wpml:payloadPositionIndex> </wpml:actionActuatorFuncParam>

</wpml:action>

<!-- Declare the 2nd action: take photo -->

<wpml:action>

<wpml:actionId>1</wpml:actionId>

<wpml:actionActuatorFunc>takePhoto</wpml:actionActuatorFunc> <wpml:actionActuatorFuncParam>

<wpml:fileSuffix>point1</wpml:fileSuffix>

<wpml:payloadPositionIndex>0</wpml:payloadPositionIndex> </wpml:actionActuatorFuncParam>

</wpml:action>

</wpml:actionGroup>

</Placemark> </Folder>

</Document> </kml>

### 元素说明

#### 任务信息（父元素： <wpml :missionConfig> ）

.  与kml一致

#### 航线信息（父元素： <Folder>）

.  这里需要注意templateId需要和kml文件中的一致。 .  这里不需要templateType字段， kml中需要。

| 元素 | 名称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:templateId | 模板ID * 注 ：在一个kmz文件内该ID唯一。建议从0开始单调连续递增。在template. kml和 waylines.wpml文件中 ，将使用该id将模板与所生成的可执行航线进行关联。 | 整型 | - | [0, 65535] | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |  |
| wpml:waylineId | 航线ID * 注 ：在一条航线中该ID唯一。建议从0开始单调连续递增。 | 整型 | - | [0, 65535] | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |  |
| wpml:autoFlightSpeed | 全局航线飞行速度 | 浮点型 | m/s | [1, 15] * 注 ：此元素定义了此模板生成的整段航线中 ，飞行器的目标飞行速度。如果额外定义了某航点的该元素，则局部定义会覆盖全局定义。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |  |
| wpml:executeHeightMode | 执行高度模式 * 注 ：该元素仅在waylines.wpml中使用。 | 枚举- string | - | WGS84 ：椭球高模式 relativeToStartPoint：相对起飞点高 度模式 realTimeFollowSurface: 使用实时仿地模式 ，仅支持 M3E/M3T/M3M ，M3D/M3TD | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |  |
| Placemark(Point) | 航点信息（包括航点经纬度和高度等） | - | - | 请阅读文档内容 ，航线文件格式 > template. kml 说明 > Placemark | - | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |  |
| wpml:startActionGroup | 航线初始动作 *注 ：该元素用于规划一系列初始动作 ，在航线开始前执行。航线中断恢复时 ，先执行初始动作 ，再执行航点动作 | - | - | 拓展阅读 ：共用元素信息open in new window中的 <wpml:actionGroup> | - | M30/M30T， M3E/M3T/M3M M3D/M3TD | , |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.6"> <Document> <wpml:missionConfig> <!-- 任务信息--> </wpml:missionConfig> <Folder> <wpml:templateId>0</wpml:templateId> <wpml:executeHeightMode>relativeToStartPoint</wpml:executeHeightMode> <wpml:waylineId>0</wpml:waylineId> <wpml:distance>805.928405761719</wpml:distance> <wpml:duration>177.980590820312</wpml:duration> <wpml:autoFlightSpeed>5</wpml:autoFlightSpeed> <Placemark> </Placemark> </Folder> </Document> </kml>

#### 航点信息（ <Placemark> ）

| 元素 | 名称 | 类 型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:isRisky | 是否危险点 | 布 尔 型 | - | 0 ：正常点 ，1 ：危险点 | - | M30/M30T， M3D/M3TD |
| Point | 航点经纬度<经度,纬度> 注 ：此处格式如<Point> <coordinates> 经度 ,纬度 </coordinates> </Point> | 浮 点 型 | ° ° , | [-180, 180], [-90,90] | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |
| wpml:index | 航点序号 * 注 ：在一条航线内该ID唯一。该序号必须从0开始单调连续递增。 | 整 型 | - | [0, 65535] | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |
| wpml:executeHeight | 航点执行高度 * 注 ：该元素仅在 waylines.wpml中使用。具体高程参考平面在wpml: executeHeightMode中声明。 | 浮 点 型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |
| wpml:waypointSpeed | 航点飞行速度 ，当前航点飞向下一个航点的速度 | 浮 点 型 | m/s | [1, 15] | 必需元素 * 注 ：当且仅当“wpml:useGlobalSpeed”为“0”时必需 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |
| wpml:waypointHeadingParam | 偏航角模式参数 | - | - | - | 必需元素 * 注 ：当且仅当 “wpml:useGlobalHeadingParam”为“0”时必需 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |
| wpml:waypointTurnParam | 航点类型（航点转弯模式） | - | - | - | 必需元素 * 注 ：当且仅当 “wpml:useGlobalTurnParam”为“0”时必需 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |
| wpml:useStraightLine | 该航段是否贴合直线 | 布 尔 型 | - | 0 ：航段轨迹全程为曲线 1 ：航段轨迹尽量贴合两点连线 | 必需元素 * 注 ：当且仅当“wpml:waypointTurnParam”内"waypointTurnMode"被设置为 “toPointAndStopWithContinuityCurvature”或 “toPointAndPassWithContinuityCurvature”时必需。 如果此元素被设置 ，则局部定义会覆盖全局定义。 | M30/M30T， M3E/T/M ，M3D/M3TD |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.6"> <Document>

<Folder>

<Placemark>

<Point>

<coordinates>

108.827794087867,34.2129974931431

</coordinates>

</Point>

<wpml:index>0</wpml:index>

<wpml:executeHeight>100</wpml:executeHeight>

<wpml:waypointSpeed>5</wpml:waypointSpeed>

<wpml:waypointHeadingParam>

<wpml:waypointHeadingMode>followWayline</wpml:waypointHeadingMode>

<wpml:waypointHeadingAngle>0</wpml:waypointHeadingAngle>

<wpml:waypointPoiPoint>0.000000,0.000000,0.000000</wpml:waypointPoiPoint>

<wpml:waypointHeadingAngleEnable>0</wpml:waypointHeadingAngleEnable>

<wpml:waypointHeadingPoiIndex>0</wpml:waypointHeadingPoiIndex>

</wpml:waypointHeadingParam>

<wpml:waypointTurnParam>

<wpml:waypointTurnMode>toPointAndStopWithDiscontinuityCurvature</wpml:waypointTurnMode> <wpml:waypointTurnDampingDist>0</wpml:waypointTurnDampingDist>

</wpml:waypointTurnParam>

<wpml:useStraightLine>1</wpml:useStraightLine>

<wpml:actionGroup>

<!-- 动作组1 -->

</wpml:actionGroup>

<wpml:actionGroup>

<!-- 动作组2 -->

</wpml:actionGroup>

<wpml:actionGroup>

<!-- 动作组3 -->

</wpml:actionGroup>

<wpml:waypointGimbalHeadingParam>

<wpml:waypointGimbalPitchAngle>0</wpml:waypointGimbalPitchAngle>

<wpml:waypointGimbalYawAngle>0</wpml:waypointGimbalYawAngle> </wpml:waypointGimbalHeadingParam>

</Placemark>

<Placemark>

<!-- 航点2 -->

</Placemark>

<Placemark>

<!-- 航点3 -->

</Placemark>

<Placemark>

<!-- 航点4 -->

</Placemark>

<Placemark>

<!-- 航点5 -->

</Placemark>

</Folder> </Document>

</kml>

## kml与wpml共用元素说明

.  这里的元素主要是kml与wpml小层级元素的参数说明，文件的大层级已经在上面确定。

### wpml:droneInfo`

| 元素 | 名 称 | 类 型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否必需（默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:droneEnumValue | 飞 行 器 机 型 主 类 型 | 整 型 | - | 89（机型：M350 RTK）, 60（机型： M300 RTK）, 67（机型：M30/M30T ）, 77（机型：M3 E/ M3T/ M3 M ）, 91（机型：M3 D/ M3TD） | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |
| wpml:droneSubEnumValue | 飞 行 器 机 型 子 类 型 | 整 型 | - | 当“飞行器机型主类型”为“67（机型： M30/M30T ）”时： 0（机型：M30双 光）, 1（机型：M30T三光） 当“飞行器机型主类型“为”77（机型： M3 E/ M3T/ M3 M ）“时： 0（机型： M3 E ） 1（机型：M3T ） 2（机型： M3 M ） 当“飞行器机型主类型“为”91（机型：M3 D/ M3TD）“时： 0（机型： M3 D ） 1（机型：M3TD） | 必需元素 * 注 ：当 “飞行器 机型主类 型”为有 效值时， 该元素才是必需。 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.2"> <Document> ...... <wpml:missionConfig> <!-- 任务信息 --> <wpml:droneInfo> <!-- 无人机型号编码 --> <wpml:droneEnumValue>67</wpml:droneEnumValue> <wpml:droneSubEnumValue>0</wpml:droneSubEnumValue> </wpml:droneInfo> </wpml:missionConfig> ...... </Document> </kml>

### <wpml :payloadInfo>

.  这里pilot 2或者司空2导出时会出现 <wpml:payloadSubEnumValue> ，这是大疆的保留字段，目前含义未知，不影响航线执行。

| 元素 | 名 称 | 类 型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:payloadEnumValue | 负 载 机 型 主 类 型 | 整 型 | - | 42（ H20） 43（ H20T ） 52 （M30双光相机） 53（ M30T三光相机） 61（ H20N ） 66 （ Mavic 3 E 相机） 67（ Mavic 3T 相机） 68（ Mavic 3 M 相机） 80（ Matrice 3 D 相机） 81（ Matrice 3TD 相机） 65534（ PSDK 负载） 82 （H30） 83（ H30T） | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |
| wpml:payloadPositionIndex | 负 载 挂 载 位 置 | 整 型 | - | 0 ：飞行器1号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身左前方。其它机型 ，对应主云台。 1 ：飞行器2号挂载位 置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身右前方。 2 ：飞行器3号挂载位置。 M300 RTK， M350 RTK机型 ，对应机身上方。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.2"> <Document> ...... <wpml:missionConfig> <!-- 任务信息 --> <wpml:payloadInfo> <!-- 载荷型号编码 --> <wpml:payloadEnumValue>52</wpml:payloadEnumValue> <wpml:payloadPositionIndex>0</wpml:payloadPositionIndex> </wpml:payloadInfo> </wpml:missionConfig> ...... </Document> </kml>

### <wpml :payloadParam>

| 元素 | 名称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否必 需（默 认值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:payloadPositionIndex | 负载 挂载位置 | 整型 | - | 0：飞行器1号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身左前方。其它机型，对应主云台。 1：飞行器2号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身右前方。 2：飞行器3号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身上方。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK， M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:focusMode | 负载 对焦 模式 | 枚举- string | - | firstPoint：首个航点自动对焦 custom：标定对焦值对焦 | - | M300 RTK ，M350 RTK |
| wpml:meteringMode | 负载 测光 模式 | 枚举- string | - | average：全局测光 spot：点测光 | - | M300 RTK ，M350 RTK |
| wpml:dewarpingEnable | 是否 开启 畸变 矫正 | 布尔型 | - | 0：不开启 1：开启 | - | M300 RTK ，M350 RTK |
| wpml:returnMode | 激光 雷达 回波 模式 | 枚举- string | - | singleReturnStrongest：单回波 dualReturn：双回波 tripleReturn：三回波 | - | M300 RTK ，M350 RTK |
| wpml:samplingRate | 负载 采样率 | 整型 | Hz | 60000, 80000, 120000, 160000, 180000, 240000 | - | M300 RTK ，M350 RTK |
| wpml:scanningMode | 负载 扫描 模式 | 枚举- string | - | repetitive：重复扫描 nonRepetitive：非重复扫描 | - | M300 RTK ，M350 RTK |
| wpml:modelColoringEnable | 真彩上色 | 布尔型 |  | 0: 不上色 1: 真彩上色 | - | M300 RTK ，M350 RTK |
| wpml:imageFormat | 图片格式 列表 | 枚举- string （列 表） |  | wide：存储广角镜头照片 zoom：存储变焦镜头照片 ir：存储红外镜头照片 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄照片 visable：可见光照片 * 注：存储多个镜头照 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK， M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
|  |  |  |  | 片 ，格式如“ <wpml:imageFormat>wide,ir</wpml:imageFormat> ” |  |  |

<wpml :waypointHeadingParam>  &

### <wpml :global WaypointHeadingParam>

waypointHeadingParam层级在 <Placemark> 里

globalWaypointHeadingParam层级在 <Folder>里，全局偏航角模式参数

| 元素 | 名 称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:waypointHeadingMode | 飞 行 器 偏 航 角 模 式 | 枚举- string | - | followWayline：沿航线方向。飞行器机头沿着航线方向飞至下一航点manually：手动控制。飞行器在飞至下一航点的过程中 ，用户可以手动控制飞行器机头朝向fixed：锁定当前偏航角。飞行器机头保持执行完航点动作后的飞行器偏航角飞至下一航点 smoothTransition：自定义。通过“wpml:waypointHeadingAngle”给定某航点的目标偏航角 ，并在航段飞行过程中均匀过渡至下一航点的目标偏航角。 towardPOI：朝向兴趣点 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:waypointHeadingAngle | 飞 行 器 偏 航 角 度 | 浮点型 | ° | 给定某航点的目标偏航角 ，并在航段飞行过程中均匀过渡至下一航点的目标偏航角。 | 必需元素 * 注 ：当且仅当 wpml:waypointHeadingMode为smoothTransition时必需 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:waypointPoiPoint | 兴 趣 点 | - | - | 数据格式为 ：纬度,经度,高度 注 ：仅当wpml:waypointHeadingMode为towardPOI该字段生效。 目前不支持Z方向朝向兴趣点 ，高度可设置为0。当某一航点wpml:waypointHeadingMode设置为towardPOI 后 ，飞行器从该航点飞向下一航点途中机头都将朝向兴趣点 | 仅当wpml:waypointHeadingMode为towardPOI时必需 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |

| 元素 | 名 称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:waypointHeadingPathMode | 飞 行 器 偏 航 角 转 动 方 向 | 枚举- string | - | clockwise：顺时针旋转飞行器偏航角 counterClockwise：逆时针旋转飞行器偏航角followBadArc：沿最短路径旋转飞行器偏航角 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.6"> <Document> <Folder> <wpml:globalWaypointHeadingParam> <wpml:waypointHeadingMode>followWayline</wpml:waypointHeadingMode> <wpml:waypointHeadingAngle>0</wpml:waypointHeadingAngle> <wpml:waypointPoiPoint>0.000000,0.000000,0.000000</wpml:waypointPoiPoint> <wpml:waypointHeadingPoiIndex>0</wpml:waypointHeadingPoiIndex> </wpml:globalWaypointHeadingParam> <Placemark> ...... <wpml:waypointHeadingParam> <wpml:waypointHeadingMode>followWayline</wpml:waypointHeadingMode> <wpml:waypointHeadingAngle>0</wpml:waypointHeadingAngle> <wpml:waypointPoiPoint>0.000000,0.000000,0.000000</wpml:waypointPoiPoint> <wpml:waypointHeadingAngleEnable>0</wpml:waypointHeadingAngleEnable> <wpml:waypointHeadingPoiIndex>0</wpml:waypointHeadingPoiIndex> </wpml:waypointHeadingParam> ...... </Placemark> </Folder> </Document> </kml>

### <wpml :waypoi ntTurnParam>

waypointTurnDampingDist——当且仅当以下两种情况下为必需元素     “wpml:waypointTurnMode”为“coordinateTurn”

“wpml:waypointTurnMode”为“toPointAndPassWithContinuityCurvature”，且“wpml:useStraightLine”为“1”。

.   转弯截距计算方式

| 元素 | 名称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:waypointTurnMode | 航点类型（航点转弯模式） | 枚举 - string | - | coordinateTurn ：协调转弯 ，不过点 ，提前转弯 toPointAndStopWithDiscontinuityCurvature ：直线飞行 ，飞行器到点停 toPointAndStopWithContinuityCurvature ：曲线飞行 ，飞行器到点停 toPointAndPassWithContinuityCurvature ：曲线飞行 ，飞行器过点不停 注：DJI Pilot 2/司空 2 上“平滑过点，提前转弯”模式设置方法为： 1）将wpml:waypointTurnMode设置为toPointAndPassWithContinuityCurvature 2）将wpml:useStraightLine设置为1 | 必须元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:waypointTurnDampingDist | 航点转弯截距 | 浮点型 | m | (0, 航段最大长度] * 注 ：两航点间航段长度必需大于两航点转弯截距之和。此元素定义了飞行器在距离该航点若干米前 ，提前多少距离转弯。 | 必须元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.6"> <Document> <Folder> <Placemark> ...... <wpml:waypointTurnParam> <wpml:waypointTurnMode>toPointAndStopWithDiscontinuityCurvature</wpml:waypointTurnMode> <wpml:waypointTurnDampingDist>0</wpml:waypointTurnDampingDist> </wpml:waypointTurnParam> ...... </Placemark> </Folder> </Document> </kml>

### <wpml :autoRerouteInfo>

文档中未明确该元素作用

根据个人理解，当航线路径，或者前往航线路径中有障碍物，会根据当前元素内容确定是否绕过该障碍物，绕行路径未知。

| 元素 | 名称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:missionAutoRerouteMode | 任务航线绕行模式 | 布尔型 | - | 0：不开启 1 ：开启 | 必需元素 | M3D/ M3TD |
| wpml:transitionalAutoRerouteMode | 过渡航线绕行模式 | 布尔型 | - | 0：不开启 1 ：开启 | 必需元素 | M3D/ M3TD |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.2"> <Document> ...... <wpml:missionConfig> ...... <wpml:autoRerouteInfo> <wpml:missionAutoRerouteMode>0</wpml:missionAutoRerouteMode> <wpml:transitionalAutoRerouteMode>0</wpml:transitionalAutoRerouteMode> </wpml:autoRerouteInfo> ...... </wpml:missionConfig> ...... </Document> </kml>

### <wpml :actionGroup>

| 元素 | 名称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否必 需（默 认值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:actionGroupId | 动作组id * 注 ：在一个kmz文件内该ID唯一。建议从0开始单调连续递增。 | 整型 | - | [0, 65535] | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK， M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:actionGroupStartIndex | 动作组开始生效的航点 | 整型 | - | [0, 65535] | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK， M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:actionGroupEndIndex | 动作组结束生效的航点* 注 ：当“动作组结束生效的航点”与“动作组开始生效的航点”一致 ，则代表该动作组仅在该航点处生效。 | 整型 | - | [0, 65535] * 注 ：该元素必须大于等于“actionGroupStartIndex”。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK， M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:actionGroupMode | 动作执行模式 | 枚举 - string | - | sequence：串行执行。 即动作组内的动作依次按顺序执行。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK， M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:actionTrigger | 动作组触发器 | - | - | - | - | M300 RTK ，M350 RTK， M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:action | 动作列表 | - | - | - | - | M300 RTK ，M350 RTK， M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.6"> <Document>

<Folder>

......

<Placemark>

......

<wpml:actionGroup>

<wpml:actionGroupId>0</wpml:actionGroupId>

<wpml:actionGroupStartIndex>0</wpml:actionGroupStartIndex>

<wpml:actionGroupEndIndex>0</wpml:actionGroupEndIndex>

<wpml:actionGroupMode>sequence</wpml:actionGroupMode>

<wpml:actionTrigger>

<wpml:actionTriggerType>reachPoint</wpml:actionTriggerType>

</wpml:actionTrigger>

<wpml:action>

<!-- 动作1 -->

</wpml:action>

<wpml:action>

<!-- 动作2 -->

</wpml:action>

</wpml:actionGroup>

......

</Placemark>

......

</Folder>

</Document> </kml>

### <wpml :actionTrigger>

| 元素 | 名 称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:actionTriggerType | 动 作 触 发 器 类 型 | 枚举- string | - | reach Point：到达航点时执行 betweenAdjacentPoints：航段触发 ，均匀转云台 multipleTiming：等时触发 multipleDistance：等距触发 * 注 ：“betweenAdjacentPoints”需配合动 作"gimbalEvenlyRotate"使用 ，“multipleTiming” 配合动作 “take Photo” 即可实现等时间隔拍照， “multipleDistance” 配合动作 “take Photo” 即可实现等距离间隔拍照。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |

| 元素 | 名 称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:actionTriggerParam | 动 作 触 发 器 参 数 | 浮点型浮 点型 | s 或m | > 0 * 注 ：当“actionTriggerType”为“multipleTiming”时 ，该元素表示间隔时间 ，单位是s。 当 “actionTriggerType”为“multipleDistance”时 ，该元素表示间隔距离 ，单位是m。 | - | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.6"> <Document> <Folder> ...... <Placemark> ...... <wpml:actionGroup> ...... <wpml:actionTrigger> <wpml:actionTriggerType>multipleTiming</wpml:actionTriggerType> <wpml:actionTriggerParam>2.0247757434845</wpml:actionTriggerParam> </wpml:actionTrigger> </wpml:actionGroup> ...... </Placemark> ...... </Folder> </Document> </kml>

### <wpml :acti on>

| 元素 | 名称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:actionId | 动作id *注 ：在 一个动 作组内该ID唯一。建议从0开始单调 连续递增。 | 整型 | - | [0, 65535] | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:actionActuatorFunc | 动作类型 | 枚举- string | - | takePhoto：单拍 startRecord：开始录像 stopRecord：结束录像 focus：对焦 zoom：变焦customDirName：创建新文件夹 gimbalRotate：旋转云台 rotateYaw：飞行器偏航 hover：悬停等待 gimbalEvenlyRotate：航段间均匀转动云台 pitch角 accurateShoot：精准复拍动作（已暂停维护 ，建议使用orientedShoot） orientedShoot： 精准复拍动作 panoShot：全景拍照动作（仅支持M30/M30T） recordPointCloud：点云录制操作 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:actionActuatorFuncParam | 动作参数 | - | - | - | - | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.6"> <Document>

<Folder>

<Placemark>

<!-- 动作组1 -->

<wpml:actionGroup>

<!-- 动作1 -->

<wpml:action>

<wpml:actionId>0</wpml:actionId>

<wpml:actionActuatorFunc>gimbalRotate</wpml:actionActuatorFunc>

<wpml:actionActuatorFuncParam>

<wpml:gimbalHeadingYawBase>aircraft</wpml:gimbalHeadingYawBase> <wpml:gimbalRotateMode>absoluteAngle</wpml:gimbalRotateMode>

<wpml:gimbalPitchRotateEnable>1</wpml:gimbalPitchRotateEnable> <wpml:gimbalPitchRotateAngle>-90</wpml:gimbalPitchRotateAngle> <wpml:gimbalRollRotateEnable>0</wpml:gimbalRollRotateEnable>

<wpml:gimbalRollRotateAngle>0</wpml:gimbalRollRotateAngle>

<wpml:gimbalYawRotateEnable>0</wpml:gimbalYawRotateEnable>

<wpml:gimbalYawRotateAngle>0</wpml:gimbalYawRotateAngle>

<wpml:gimbalRotateTimeEnable>0</wpml:gimbalRotateTimeEnable> <wpml:gimbalRotateTime>10</wpml:gimbalRotateTime>

<wpml:payloadPositionIndex>0</wpml:payloadPositionIndex> </wpml:actionActuatorFuncParam>

</wpml:action>

<!-- 动作2 -->

<wpml:action>

<wpml:actionId>1</wpml:actionId>

<wpml:actionActuatorFunc>takePhoto</wpml:actionActuatorFunc>

<wpml:actionActuatorFuncParam>

<wpml:payloadPositionIndex>0</wpml:payloadPositionIndex>

<wpml:useGlobalPayloadLensIndex>0</wpml:useGlobalPayloadLensIndex> <wpml:payloadLensIndex>wide</wpml:payloadLensIndex>

</wpml:actionActuatorFuncParam>

</wpml:action>

</wpml:actionGroup>

<wpml:actionGroup>

<!-- 动作组2 -->

</wpml:actionGroup>

<wpml:actionGroup>

<!-- 动作组3 -->

</wpml:actionGroup>

</Placemark>

</Folder> </Document>

</kml>

### <wpml :acti onActuatorFuncParam>

动作参数下不同动作，参数不一

#### takePhoto拍照

| 元素 | 名称 | 类 型 | 单位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:payloadPositionIndex | 负载 挂载位置 | 整 型 | - | 0 ：飞行器1号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身左前方。其它机型 ，对应主云台。 1 ：飞行器2号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身右前方。 2 ：飞行器3号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身上方。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M ，M3D/M3TD |
| wpml:fileSuffix | 拍摄 照片 文件 后缀 | 字 符 串 | - | 为生成媒体文件命名时将额外附带该后缀。 | 必需元素 | M300 RTK和M350 RTK（负载 H20/H20T/H20N/H30/H30T）， M30/M30T ，M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:payloadLensIndex | 拍摄照片 存储类型 | 图 片 格 式 列 表 | 枚举- string （列表） | zoom: 存储变焦镜头拍摄照片 wide: 存储广角镜头拍摄照片 ir: 存储红外镜头拍摄照片 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄照片 visable：可见光照片 注 ：存储多个镜头照片 ，格 | 必需元素 | M30/M30T ，M3D/M3TD |
|  |  |  |  | 式如 <wpml :payload LensIndex> |  |  |
|  |  |  |  | wide, ir, narrow_band </wpml:payload LensIndex> 表示同时使用广角、红外和窄带镜头 |  |  |

| 元素 | 名称 | 类 型 | 单位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:useGlobalPayloadLensIndex | 是否 使用 全局 存储 类型 | 布 尔 型 | - | 0 ：不使用全局设置 1 ：使用全局设置 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M ，M3D/M3TD |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.6"> <Document> <Folder> <Placemark> <wpml:actionGroup> <wpml:action> <wpml:actionId>0</wpml:actionId> <wpml:actionActuatorFunc>takePhoto</wpml:actionActuatorFunc> <wpml:actionActuatorFuncParam> <wpml:payloadPositionIndex>0</wpml:payloadPositionIndex> <wpml:useGlobalPayloadLensIndex>0</wpml:useGlobalPayloadLensIndex> <wpml:payloadLensIndex>wide</wpml:payloadLensIndex> </wpml:actionActuatorFuncParam> </wpml:action> </wpml:actionGroup> </Placemark> </Folder> </Document> </kml>

#### startRecord开始录像

| 元素 | 名称 | 类 型 | 单位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:payloadPositionIndex | 负载 挂载位置 | 整 型 | - | 0 ：飞行器1号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身左前方。其它机型 ，对应主云台。 1 ：飞行器2号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身右前方。 2 ：飞行器3号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身上方。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M ，M3D/M3TD |
| wpml:fileSuffix | 拍摄 照片 文件 后缀 | 字 符 串 | - | 为生成媒体文件命名时将额外附带该后缀。 | 必需元素 | M300 RTK和M350 RTK (负载 H20/H20T/H20N/H30/H30T)， M30/M30T ，M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |

| 元素 | 名称 | 类 型 | 单位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:payloadLensIndex | 视频存储 类型 | 视 频 格 式 列 表 | 枚举- string （列表） | zoom: 存储变焦镜头拍摄视频 wide: 存储广角镜头拍摄视频 ir: 存储红外镜头拍摄视频 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄视频 visable：可见光视频 注 ：存储多个镜头视频， | 必需元素 | M30/M30T ，M3D/M3TD |
|  |  |  |  | 格式如 <wpml :payload LensIndex> |  |  |
|  |  |  |  | wide, ir, narrow_band </wpml:payload LensIndex> 表示同时使用广角、红外和窄带镜头 |  |  |
| wpml:useGlobalPayloadLensIndex | 是否 使用 全局 存储 类型 | 布 尔 型 | - | 0 ：不使用全局设置 1 ：使用全局设置 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M ，M3D/M3TD |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.6"> <Document> <Folder> <Placemark> <wpml:actionGroup> <wpml:action> <wpml:actionId>0</wpml:actionId> <wpml:actionActuatorFunc>startRecord</wpml:actionActuatorFunc> <wpml:actionActuatorFuncParam> <wpml:payloadPositionIndex>0</wpml:payloadPositionIndex> <wpml:useGlobalPayloadLensIndex>0</wpml:useGlobalPayloadLensIndex> <wpml:payloadLensIndex>wide</wpml:payloadLensIndex> </wpml:actionActuatorFuncParam> </wpml:action> </wpml:actionGroup> </Placemark> </Folder> </Document> </kml>

#### stopRecord停止录像

| 元素 | 名 称 | 类 型 | 单位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:payloadPositionIndex | 负 载 挂 载 位 置 | 整 型 | - | 0 ：飞行器1号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机 型 ，对应机身左前方。其它机型 ，对应主云台。 1 ：飞行器2号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身右前方。 2 ：飞行器3号挂载位置。 M300 RTK， M350 RTK机型 ，对应机身上方。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M， M3D/M3TD |
| wpml:payloadLensIndex | 视 频 存 储 类 型 | 视 频 格 式 列 表 | 枚举- string （列表） | zoom: 存储变焦镜头拍摄视频 wide: 存储广角镜头拍摄 视频 ir: 存储红外镜头拍摄视频 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄视频 注 ：存储多个镜头视频 ，格式如 <wpml:payloadLensIndex>. wide, ir, narrow_band </wpml:payloadLensIndex> | - | M30/M30T |

示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.6"> <Document> <Folder> <Placemark> <wpml:actionGroup> <wpml:action> <wpml:actionId>0</wpml:actionId> <wpml:actionActuatorFunc>stopRecord</wpml:actionActuatorFunc> <wpml:actionActuatorFuncParam> <wpml:payloadPositionIndex>0</wpml:payloadPositionIndex> <wpml:payloadLensIndex>wide</wpml:payloadLensIndex> </wpml:actionActuatorFuncParam> </wpml:action> </wpml:actionGroup> </Placemark> </Folder> </Document> </kml>

#### focus 对焦动作

| 元素 | 名 称 | 类 型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） | 支持机型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:payloadPositionIndex | 负 载 挂 载 位 置 | 整 型 | - | 0：飞行器1号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身左前方。其它机型 ，对应主云台。 1：飞行器2号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身右前方。 2：飞行器3号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身上方。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |  |
| wpml:isPointFocus | 是 否 点 对 焦 | 布 尔 型 | - | 0 ：区域对焦 1：点对焦 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |  |
| wpml:focusX | 对 焦 点 位 置 | 浮 点 型 | - | [0, 1] * 注：对焦点或对焦区域左上角在画面的X轴（宽）坐标。 0为最左侧， 1为最右侧。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |  |
| wpml:focusY | 对 焦 点 位 置 | 浮 点 型 | - | [0, 1] * 注：对焦点或对焦区域左上角在画面的Y轴（高）坐标。 0为最上方， 1为最下方。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |  |
| wpml:focusRegionWidth | 对 焦 区 域 宽 度 比 | 浮 点 型 | - | [0, 1] * 注：对焦区域大小占画面整体的比例 ，此为宽度比 | 必需元素 * 注 ：当且仅当 “isPointFocus”为 “0”（即区域对焦）时必需。 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |  |
| wpml:focusRegionHeight | 对 焦 区 域 高 度 比 | 浮 点 型 | - | [0, 1] * 注：对焦区域大小占画面整体的比例 ，此为高度比 | 必需元素 * 注 ：当且仅当 “isPointFocus”为 “0”（即区域对焦）时必需。 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |  |
| wpml:is InfiniteFocus | 是 否 无 穷 远 对 焦 | 布 尔 型 | - | 0: 非无穷远对焦 1: 无穷远对焦 | 必需元素 | M3 E/ M3T/ M3 M M3 D/ M3TD | , |

#### zoom 变焦动作

.  H20系列、 M30系列、 M3D系列，焦距与变焦倍数换算公式： 24 * X = focalLength，其中X为变焦倍数， 24为广角镜头等效焦距。

| 元素 | 名 称 | 类 型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:payload PositionIndex | 负 载 挂 载 位 置 | 整 型 | - | 0 ：飞行器1号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身左前方。 其它机型 ，对应主云台。 1：飞行器2号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身右前方。 2：飞行器3号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身上方。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |
| wpml:focal Length | 变 焦 焦 距 | 浮 点 型 | mm | > 0 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |

#### customDirName创建新的文件夹并自定义名称

| 元素 | 名 称 | 类 型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:payloadPositionIndex | 负 载 挂 载 位 置 | 整 型 | - | 0：飞行器1号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身左前方。其它机型 ，对应主云台。 1：飞行器2号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身右前方。 2：飞行器3号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身上方。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |
| wpml:directoryName | 新 文 件 夹 的 名 称 | 字 符 串 | - | - | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |

#### gimbalRotate云台转动

.  这里的使能就是转不转的意思，不用转就传0，需要转就传1

| 元素 | 名称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:payload PositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0 ：飞行器1号挂载位置。 M300 RTK， M350 RTK机型 ，对应机身左前方。其它机型 ，对应主云台。 1 ：飞行器2号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身右前方。 2 ：飞行器3号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身上方。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |
| wpml:gimbal HeadingYawBase | 云台偏 航角转 动坐标系 | 枚举- string | - | north：相对地理北 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |
| wpml:gimbal RotateMode | 云台转动模式 | 枚举- string | - | absoluteAngle：绝对角度 ，相对于正北方的角度 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |
| wpml:gimbal Pitch RotateEnable | 是否使 能云台Pitch转动 | 布尔型 | - | 0 ：不使能 1 ：使能 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |
| wpml:gimbal Pitch RotateAngle | 云台 Pitch转动角度 | 浮点型 | - | * 注 ：不同云台可转动范围不同 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |
| wpml:gimbal RollRotateEnable | 是否使 能云台Roll转动 | 布尔型 | - | 0 ：不使能 1 ：使能 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |
| wpml:gimbal RollRotateAngle | 云台 Roll转动角度 | 浮点型 | - | * 注 ：不同云台可转动范围不同 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |
| wpml:gimbalYawRotateEnable | 是否使 能云台Yaw转动 | 布尔型 | - | 0 ：不使能 1 ：使能 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |
| wpml:gimbalYawRotateAngle | 云台 Yaw转动角度 | 浮点型 | - | * 注 ：不同云台可转动范围不同 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |
| wpml:gimbal RotateTimeEnable | 是否使 能云台 转动时间 | 布尔型 | - | 0 ：不使能 1 ：使能 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |

| 元素 | 名称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:gimbal RotateTime | 云台完成转动用时 | 浮点型 | s | - | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |

#### gimbalEvenlyRotate 匀速转动云台俯仰角

.  “gimbalEvenlyRotate”动作为航段间均匀转动云台pitch角，其触发器类型必须为“betweenAdjacentPoints”。

| 元素 | 名称 | 类 型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:gimbalPitch RotateAngle | 云台Pitch转动 角度 | 浮 点 型 | - | * 注：不同云台可转动范围不同 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |
| wpml:payloadPositionIndex | 负载 挂载位置 | 整 型 | - | 0：飞行器1号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身左前方。其它机型 ，对应主云台。 1：飞行器2号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身右前方。 2：飞行器3号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身上方。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |

#### rotateYaw转动飞机偏航角

| 元素 | 名称 | 类型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否必 需（默 认值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:aircraftHeading | 飞行器目 标偏航角 （相对于 地理北） | 浮点型 | ° | [-180, 180] * 注 ：飞行器旋转至该目标偏航角。 0°为正北方向 ，90°为正东方向 ，-90°为正西方 向 ，-180°/180°为正南方向。 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK， M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |
| wpml:aircraftPath Mode | 飞行器偏航角转动模式 | 枚举- string | - | clockwise：顺时针旋转 counterClockwise：逆时针旋转 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK， M30/M30T， M3 E/ M3T/ M3 M， M3 D/ M3TD |

#### hover悬停

这里的悬停时间是有上限的，机型不同上限不同，  一般就是20-30S，但不能设置最大值

| 元素 | 名称 | 类 型 | 单 位 | 取值 与释义 | 是否必需（默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:hoverTime | 飞行器悬 停等待时间 | 浮 点 型 | s | > 0 | 必需元素 | M300 RTK ，M350 RTK ，M30/M30T， M3E/M3T/M3M ，M3D/M3TD |

#### orientedShoot定向拍照

.  此动作比常规拍照多了很多指向性的参数，可在一个动作中调整无人机偏航、云台姿态、镜头参数等。

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:gimbalPitchRotateAngle | 云台 Pitch转动角度 | 浮点型 | ° | M30/M30T：[-120, 45] M3E/M3T：[-90, 35] M3D/M3TD：[-90, 30] | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:gimbalYawRotateAngle | 云台Yaw转动角度 | 浮点型 | ° | [-180, 180] *注 ：M3E/M3T ，M3D/M3TD 机型 wpml:gimbalYawRotateAngle 与 wpml:aircraftHeading需保持一致 | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:focusX | 目标选中 框中心水平坐标 | 整型 | px | （0 ， 960） *注 ：照片左上角为坐标原点 ，水平方向为X轴 ，竖直方向为Y轴 | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:focusY | 目标选中 框中心竖直坐标 | 整型 | px | （0 ，720） *注 ：照片左上角为坐标原点 ，水平方向为X轴 ，竖直方向为Y轴 | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:focusRegionWidth | 目标选中框宽 | 整型 | px | (0, 960) | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:focusRegionHeight | 目标选中框高 | 整型 | px | (0, 720) | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:focalLength | 变焦焦距 | 浮点型 | mm | > 0 | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:aircraftHeading | 飞行器目标偏航角（相对于地理北） | 浮点型 | ° | [-180, 180] *注 ：飞行器旋转至该目标偏航角。 0°为正北方向 ，90°为正东方向 ，-90°为正西方向 ，-180°/180°为正 南方向 *注 ：M3E/M3T ，M3D/M3TD 机型 wpml:gimbalYawRotateAngle 与 wpml:aircraftHeading需保持一致 | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:accurateFrameValid | 是否框选精准复拍目标 | 布尔型 | - | 1: 已框选目标物 0: 未框选目标物 *注 ：该值设置为1 ，复拍时飞行器会自主寻找目标进行拍摄。该值设置为0 ，复拍时飞行器只会按照飞行器姿态和负载姿态进行动作重复， 不会自主寻找目标 | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0 ：飞行器1号挂载位置 ，对应主云台 | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:payloadLensIndex | 拍摄照片存储类型 | - | 枚举- string （列表） | zoom: 存储变焦镜头拍摄照片 wide: 存储广角镜头拍摄照 片 ir: 存储红外镜头拍摄照片 visable：可见光照片 *注 ：存储多个镜头照片 ，格式如 <wpml:payloadLensIndex> wide, ir </wpml:payloadLensIndex> 表示同时使用广角、红外镜头 | 必需元素 | M30/M30T， M3D/M3TD |
| wpml:useGlobalPayloadLensIndex | 是否使用 全局存储类型 | 布尔型 | - | 0 ：不使用全局设置 1 ：使用全局设置 | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:targetAngle | 目标框角度 | 浮点型 | ° | [0, 360] *注： 目标框的旋转角度(以Y轴为基准 ，顺时针旋转) | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:actionUUID | 动作唯一标识 | - | - | *注 ：拍照时 ，该值将被写入照片文件中 ，用于关联动作和照片文件 | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:imageWidth | 照片宽度 | 整型 | px | 960 | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:imageHeight | 照片高度 | 整型 | px | 720 | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:AFPos | AF电机位置 | 整型 | - | - | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:gimbalPort | 云台端口号 | 整型 | - | 拍摄照片的相机安装位置 *注 ：M30/M30T机型该值固定为0 | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:orientedCameraType | 相机类型 | 整型 | - | 52（机型： M30双光相机）, 53（机型： M30T三光相机） 66（机型： Mavic 3E 相机） 67（机型： Mavic 3T 相机） 80（机型： Matrice 3D 相机） 81（机型： Matrice 3TD相机） | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:orientedFilePath | 照片文件路径 | 字符串 | - | 照片文件名 | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:orientedFileMD5 | 照片文件MD5 | 字符串 | - | 照片文件MD5值 | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:orientedFileSize | 照片文件大小 | 整型 | Byte | 照片文件实际大小 | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:orientedFileSuffix | 照片文件后缀 | 字符串 | - | 为生成媒体文件命名时将额外附带该后缀。 | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:orientedCameraApertue | 光圈大小 | 整型 | - | *注 ：该值为真实光圈x100 | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:orientedCameraLuminance | 环境亮度 | 整型 | - | - | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:orientedCameraShutterTime | 快门时间 | 浮点型 | 秒 | - | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |
| wpml:orientedCameraISO | ISO | 整型 | - | - | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:orientedPhotoMode | 拍照模式 | 枚举- string | - | normalPhoto: 普通拍照 lowLightSmartShooting：低光智能拍照 | 必需元素 | M30/M30T， M3E/M3T， M3D/M3TD |

#### panoShot全景拍摄动作

.  此动作目前只支持M30系无人机（1代机库的那种）

| 元素 | 名称 | 类 型 | 单位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:payloadPositionIndex | 负载 挂载位置 | 整 型 | - | 0 ：飞行器1号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身左前方。其它机型 ，对应主云台。 1 ：飞行器2号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身右前方。 2 ：飞行器3号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身上方。 | 必需元素 | M30/M30T |
| wpml:payloadLensIndex | 拍摄照片 存储类型 | 图 片 格 式 列 表 | 枚举- string （列表） | zoom: 存储变焦镜头拍摄照片 wide: 存储广角镜头拍摄照片 ir: 存储红外镜头拍摄照片 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄照片 visable：可见光照片 注 ：存储多个镜头照片 ，格式如 <wpml:payloadLensIndex> wide, ir, narrow_band </wpml:payloadLensIndex>表示同时使用广角、红外和窄带镜头 | 必需元素 | M30/M30T |
| wpml:useGlobalPayloadLensIndex | 是否 使用 全局 存储 类型 | 布 尔 型 | - | 0 ：不使用全局设置 1 ：使用全局设置 | 必需元素 | M30/M30T |
| wpml:panoShotSubMode | 全景 拍照 模式 | 字 符 串 | - | panoShot_360 ：全景模式 | 必需元素 | M30/M30T |

#### recordPointCloud点云录制

| 元素 | 名 称 | 类 型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:payloadPositionIndex | 负 载 挂 载 位 置 | 整 形 | - | 0 ：飞行器1号挂载位置。 M300 RTK， M350 RTK机型 ，对应机身左前方。其它机型 ，对应主云台。 1 ：飞行器2号挂载位置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身右前方。 2 ：飞行器3号挂载位 置。 M300 RTK ，M350 RTK机型 ，对应机身上方。 | 是 | M300 RTK， M350 RTK |

| 元素 | 名 称 | 类 型 | 单 位 | 取值与释义 | 是否 必需 （默认 值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wpml:recordPointCloudOperate | 点 云 操 作 | 字 符 串 | - | startRecord：开始点云录制 pauseRecord：暂停点云录制 resumeRecord：继续点云录制 stopRecord：结束点云录制 | 是 | M300 RTK， M350 RTK |